Herleitung Kraftwerkssimulation

Glossar Ausgleichsbecken

| Ain=A | Fläche des Zuflusses = Grundfläche Becken |
| --- | --- |
| Aout | Fläche des Ausflusses = Rohrleitungsquerschnitt |
| ht | Pegel im Ausgleichsbecken |
| M | Masse im Ausgleichsbecken |
| pD | Statischer Druck in der Druckrohrleitung |
| Qin | Zufluss ins Becken |
| Qout | Abfluss aus dem Becken |
| ρ | Dichte der Flüssigkeit |
| t | Zeit |
| v | Schwerpunktgeschwindigkeit der Masse im Becken |
| vin | Zuflussgeschwindigkeit ins Ausgleichbecken |
| vout | Ausflussgeschwindigkeit aus Ausgleichsbecken |

Ausgleichbecken

Ausflusssimulation des Ausgleichsbeckens in Anlehnung an 
Hydraulik 7: Die Ausflusstheorie von A. Malcherek - YouTube

Start sind die Massen und Impulsbilanz des Beckens.

Die Massenbilanz ergibt sich aus der Differenz aus Zufluss und Abfluss:

dMdt=ρ Qin-ρ Qout =ρ vin A-ρ vout Aout

Die Impulsbilanz bzw. die Änderung des Gesamtimpulses im Becken mit der Zeit ist gegeben durch die angreifenden Kräfte und die Impulsflüsse:

dIdt=ρ g h A+ρ vin2 A-ρ vout2 Aout-ρ g h (A-Aout)- pD Aout

Wobei:

| ρ g h A | Gewichtskraft des Wassers im Becken |
| --- | --- |
| ρ vin2 A | Zufließender Impuls |
| ρ vout2 Aout | Abfließender Impuls |
| ρ g h (A-Aout) | Kraft des Beckenbodens auf den Inhalt |
| pD Aout | Kraft des Druckrohrleitungsdrucks |

Der Beitrag des Luftdrucks wurde weggelassen, weil sich die Kräfte die er auswirkt direkt aufheben.

Zusammenfassen der Terme der Gewichtskraft und der Kraft des Beckenbodens ergibt für die Änderung des Impulses dann

dIdt=ρ g h(t) Aout+ρ vin2 A-ρ vout2 Aout- pD Aout

Weil allgemein gilt, dass der Impuls als Masse mal Schwerpunktsgeschwindigkeit ausgedrückt werden kann, folgt daraus

dIdt=d(M v)dt=M dvdt+v dMdt=ρ A htdvdt+v ρ vin A-v ρ vout Aout

Gleichsetzen der beiden Gleichungen für dIdt ergibt eine Gleichung, die in weiterer Folge auf dvdt umgestellt werden kann.

ρ g h(t) Aout+ρ vin2 A-ρ vout2 Aout- pD Aout=ρ A htdvdt+v ρ vin A-v ρ vout Aout

⇒

dvdt=g AoutA+ vin2h(t)-  vout2htAoutA- pDρ htAoutA-v vinht+v vouthtAoutA

Unter der Annahme eines stationären (Zwischen-)Zustands folgt aus der Kontinuitätsgleichung, dass man die Schwerpunktsgeschwindigkeit v durch folgenden Ausdruck ersetzen kann:

v A=vinAin=voutAout

⇒v=voutAoutA und vin=voutAoutA(in)

Einsetzen und Division durch AoutA liefert dann:

dvoutdt=g +  vout2h(t)AoutA-  vout2ht- pDρ ht- vout2htAoutA+vout2htAoutA

Zusammenfassend ergibt sich daraus die Differentialgleichung für die Ausflussgeschwindigkeit, bei der das Quadrat der Ausflussgeschwindigkeit durch das vorzeichenerhaltende Produkt voutvout ersetzt wurde:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dvoutdt=   voutvouthtAoutA-1+g - pDρ ht

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese lässt sich numerisch lösen, wenn man pD, den statischen Druck in der Druckrohrleitung, kennt.

Um pD nun konsistent aus dem Pegel im Ausgleichsbecken abzuleiten, startet man wieder bei der Impulsbilanz.

dIdt=ρ g h(t) Aout+ρ vin2 A-ρ vout2 Aout- pD Aout

Im stationären (Zwischen-)Zustand ist die Änderung des Impulses null. Einfaches Umstellen nach pD ergibt dann:

pDt=ρ g ht+ρ vin2AAout-ρ vout2

Da, wie oben beschrieben (einmal) vin durch voutAoutA(in) ersetzt werden kann, folgt schlussendlich

pDt=ρ g ht+ρ vout(vin-vout)

Die Verwendung der Geschwindigkeitsbeträge garantiert ein physikalisch sinnvolles verhalten. Wenn die Flüssigkeit mit höherer Geschwindigkeit aus dem Becken fließt als hinein, ist der dynamische Druck am Ausfluss höher als am Einfluss. Deswegen muss der statische Druck niedriger sein, als 
ρ⋅g⋅h, was von der obigen Formel erfüllt wird.

Glossar Druckrohrleitung

| A | Querschnittsfläche der Druckrohrleitung |
| --- | --- |
| α | Höhenwinkel der Druckrohrleitung |
| c | Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwelle in der Druckrohrleitung |
| D | Durchmesser der Druckrohrleitung |
| E' | Elastizitätsmodul des Systems Rohrleitung-Wassersäule |
| g | Erdbeschleunigung |
| Subskript i | Wert der Variable am i-ten Knoten |
| Superskript j | Wert der Variablen zum Zeitpunkt j |
| λ | Rohrreibungszahl/Darcy-friction factor |
| p | Statischer Druck in der Druckrohrleitung |
| ρ | Dichte der Flüssigkeit |
| t | Zeit |
| Δt | Zeitschritt in Charakteristikenmethode |
| v | Flussgeschwindigkeit in der Druckrohrleitung |
| x | Ortsvariable |
| Δx | Abstand zwischen den Diskretisierungsknoten |

Druckrohrleitung

Druckstoßsimulation mit der Charakteristiken-Methode nach 
https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/baug/ifu/env-fluid-mechanics-dam/documents/NumHyd/NumHyd_2_pressure_surge.pdf

Aus dem Kurs

Numerical Hydraulics – Chair of Environmental Fluid Mechanics | ETH Zurich

Startpunkt sind die Kontinuitäts- und Impuls-Gleichung für ein Kontrollvolumen („Druckrohrleitungsscheibe“).

Für die Kontinuitätsgleichung (der Masse pro Längeneinheit)

∂(ρA)∂t+∂(ρAv)∂x=0

gilt unter Anwendung der Produktregel

A∂ρ∂t+ρ∂A∂t+Av∂ρ∂x+ρv∂A∂x+ρA∂v∂x=0

Division durch die Querschnittsfläche A und Umstellen der Terme führt zu

∂ρ∂t+v∂ρ∂x+ρ∂v∂x+ρA∂A∂t+v∂A∂x=0

Da die Dichte ρ und Querschnittsfläche A druckabhängig sind, können die jeweiligen Ableitungen nach Ort und Zeit durch die Kettenregel ausgedrückt werden um die Druckabhängigkeit explizit darzustellen. Anwendung der Kettenregel auf die partiellen Ableitungen von ρ(p) und Ap ergibt:

dρdp∂p∂t+vdρdp∂p∂x+ρ∂v∂x+ρAdAdp∂p∂t+vdAdp∂p∂x=0

Sammeln der Terme für die Ableitungen nach dem Druck führt zu

dρdp∂p∂t+v∂p∂x+ρAdAdp∂p∂t+v∂p∂x+ρ∂v∂x=0

Durch Herausheben der Klammer∂p∂t+v∂p∂x und Division durch die Dichte erhält man

∂p∂t+v∂p∂x1ρdρdp+1AdAdp+∂v∂x=0

Diese Formulierung der Kontinuitätsgleichung ist vorteilhaft, weil man über Verwendung des Elastizitätsmoduls die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwelle in die Formel bringt.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c ist dabei gegeben durch

c= E'ρ

Wobei E'der effektive Elastizitätsmodul des Systems Rohrleitung+Wassersäule ist und gilt

1ρdρdp+1AdAdp=1EW+D/eEpipe=1E'

Dementsprechend kann die Kontinuitätsgleichung für einen Kontrollzylinder als

| 1c2ρ∂p∂t+v∂p∂x+∂v∂x=0 | (1) |
| --- | --- |

geschrieben werden.

Die Impulsgleichung (pro Volumeneinheit) lautet

ρ∂v∂t+ρv∂v∂x-gρsinα+ ∂p∂x+ρλ|v|v2D=0

Wobei

| ρ∂v∂t | Die Impulsänderung mit der Zeit |
| --- | --- |
| ρv∂v∂x | Den Impulsfluss aus und ins Kontrollvolumen |
| gρsinα | Die Gravitationskraft |
| ∂p∂x | Die Druckkraft |
| ρλ¦v¦v2D | Die Reibungskraft |

Beschreibt.

Division durch die Dichte führt zu

| ∂v∂t+v∂v∂x-gsinα+1ρ ∂p∂x+λ¦v¦v2D=0 | (2) |
| --- | --- |

Gleichungen (1) und (2) werden nun für die Charakteristikenmethode zu zwei neuen Gleichungen wie folgt linear kombiniert

| ρc1+ρ(2) | (1*) |
| --- | --- |
| ρc1-ρ(2) | (2*) |

Und ergeben somit

| 1c∂p∂t+v∂p∂x+ρc∂v∂x+ρ∂v∂t+ρv∂v∂x-ρgsinα+∂p∂x+ρλvv2D=0 | (1*) |
| --- | --- |
| 1c∂p∂t+v∂p∂x+ρc∂v∂x-ρ∂v∂t-ρv∂v∂x+ρgsinα-∂p∂x-ρλvv2D=0 | (2*) |

Zusammenfassen der Ableitungen des Drucks und der Geschwindigkeit liefert

| 1c∂p∂t+v+c∂p∂x+ρ∂v∂t+v+c∂v∂x-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (1*) |
| --- | --- |
| 1c∂p∂t+v-c∂p∂x-ρ∂v∂t+v-c∂v∂x+ρgsinα-ρλvv2D=0 | (2*) |

Und mit einem Vorzeichenwechsel in Gleichung (2*) und umsortieren kommt man zu

| ρ∂v∂t+v+c∂v∂x+1c∂p∂t+v+c∂p∂x-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (1*) |
| --- | --- |
| ρ∂v∂t+v-c∂v∂x-1c∂p∂t+v-c∂p∂x-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (2*) |

Außerdem kann man in guter Näherung annehmen, dass c≫v ist, und somit schreiben, dass

| ρ∂v∂t+c∂v∂x+1c∂p∂t+c∂p∂x-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (1*) |
| --- | --- |
| ρ∂v∂t-c∂v∂x-1c∂p∂t-c∂p∂x-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (2*) |

Einschub numerische Diskretisierung in der Charakteristikenmethode

Um die Gleichungen der Druckrohrleitung (mit einem Computer) numerisch zu behandeln, muss das System örtlich und zeitlich diskretisiert, also in kleine Teilstücke zerlegt werden.

Diese Teilstücke sind von Knoten begrenzt und haben den örtlichen Abstand Δx und den zeitlichen Abstand Δt. Wichtig ist dabei, dass Δx und Δt über die Schallausbreitungsgeschwindigkeit zusammenhängen. Die Geschwindigkeit mit der Informationen über Druck und Flussgeschwindigkeit an einem Knoten an die anderen Knoten weitergegeben wird, ist nämlich genau die Schallgeschwindigkeit im Medium c.
Das heißt, dass

Δx=±c Δt

Bzw.

±c= dxdt

Aus dieser Beziehung leitet sich dann auch die für das Charakteristikenverfahren namensgebene Charakteristik ab. In unserem Fall entspricht eine (vorwärts) Charakteristik x(t) einer Gerade durch die (Zeit-)Punkte (i,j) und (i+1,j+1) geht. Per Konstruktion breitet sich eine Druckwelle immer entlang solcher Charakteristiken aus.

Folgt man also der Druckwelle entlang der (vorwärts) Charakteristik x(t) erreicht man in einem Zeitschritt Δt vom Punkt (i-1,j) aus genau den Punkt (i,j+1). Nennt man nun folglich die Zeitableitung einer Funktion u(x,t) im Koordinatensystem der vorwärts Charakteristik DuDt, kann man diese auch über die partiellen Ableitungen im stationären Koordinatensystem der Rohrleitung ausdrücken

DuDti,vor= ∂u∂ti+c ∂u∂xi,vor

DuDti,rück= ∂u∂ti-c ∂u∂xi,rück

Setzt man für die partiellen Ableitungen die finiten Differenzen ein

| ∂u∂xt=j= uij-ui-1j Δx | Finite örtliche vorwärts Differenz zum Zeitpunkt j |
| --- | --- |
| ∂u∂xt=j= ui+1j-uij Δx | Finite örtliche rückwärts Differenz zum Zeitpunkt j |
| ∂u∂tx=i= uij+1-uij Δt | Finite zeitliche vorwärts Differenz am Ort i |

Erhält man

DuDti,vor=uij+1-ui-1j Δt

DuDti,rück= uij+1-ui+1j Δt

Ende Einschub numerische Diskretisierung in der Charakteristikenmethode

Verwendet man nun die Zeitableitung entlang der vorwärts Charakteristik für Gleichung (1*) und die entlang der rückwärts Charakteristik für Gleichung (2*) folgt

| ρDvDtvor+1cDpDtvor-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (1*) |
| --- | --- |
| ρDvDtrück-1cDpDtrück-ρgsinα+ρλvv2D=0 | (2*) |

Setzt man nun für die Zeitableitungen entlang der Charakteristiken die finiten Differenzen von oben ein (und nimmt an, dass der Reibungsterm am Ort i von der Geschwindigkeit am Ort i±1 zum vorherigen Zeitpunkt j) erhält man nach Division durch die Dichte

| vij+1-vi-1jΔt+1ρcpij+1-pi-1jΔt-gsinα+λvi-1jvi-1j2D=0 | (1*) |
| --- | --- |
| vij+1-vi+1jΔt-1ρcpij+1-pi+1jΔt-gsinα+λvi+1jvi+1j2D=0 | (2*) |

Mit diesen beiden Gleichungen kann man nun die Druck- und Geschwindigkeitsverteilung in der Druckrohrleitung lösen.

Praktisch passiert das, in dem man die Druckrohrleitung wie im Einschub beschrieben in N Knoten unterteilt. Die Lösung der Charakteristikenmethode differenziert nun zwischen den Randknoten und den Knoten „innerhalb“ der Druckrohrleitung.

Für die Nicht-Rand-Knoten ergeben sich Gleichungen für die Geschwindigkeit und die Drücke am Knoten i zum Zeitpunkt j+1 indem man Gleichungen (1*) und (2*) addiert/subtrahiert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vij+1=vi+1j+vi-1j 2-pi+1j-pi-1j2ρc+Δtgsinα-Δtλ4D(vi+1jvi+1j+vi-1jvi-1j)

pij+1=pi+1j+pi-1j 2-ρcvi+1j-vi-1j2+ρcΔtλ4D(vi+1jvi+1j-vi-1jvi-1j)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für die Randknoten folgt die Lösung aus der vorwärts(1*)/rückwärts(2*) Charakteristik und einer weiteren Randbedingung. Am Ausgleichsbecken wird der Randdruck vom statischen Druck am unteren Ende des Beckens bestimmt. Wie man diesen ermittelt wurde oben bereits ausführlich beschrieben. Beim Unterlieger Kraftwerk ist als Randbedingung die Flussgeschwindigkeit durch den Durchfluss gegeben. Es folgt also

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v0j+1=v1j+p0j+1-p1jρc+Δtgsinα-Δtλ2Dv1jv1j

pNj+1=pN-1j+ρc vNj+1-vN-1j+ρc Δtgsinα-ρc Δtλ2DvN-1jvN-1j

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siehe Folie 14